Obsah

B.	SÚHRNNÁ  SPRÁVA	2

1.	Identifikačné údaje	2

1.1.	Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb	2

1.2.	Identifikačné údaje stavebníka	2

1.3.	Identifikačné údaje projektanta	2

2.	Základné údaje o stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke	3

2.1.	a) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele	3

2.2.	b) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele	3

2.3.	c) plošné, výškové a objemové výmery	3

2.4.	d) jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby	3

SO 01.1  MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	3

SO 01.2  VYBAVENIE	4

2.5.	e) opis napojenia stavby na siete technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny	6

2.6.	f) popis dopravného pripojenia stavby na dopravné vybavenie územia	6

3.	Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie	6

3.1.	a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,	6

3.2.	b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.	7

4.	Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území	7

4.2	Údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.	7

Príloha č.1	10

- SÚHRNNÁ  SPRÁVA

- Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

ID Stavby:

Názov stavby:	Multifunkčné ihrisko - Dolinka

Miesto stavby:	Obec Valaská Belá, časť Gápel

Kraj:	Trenčiansky, okr. Prievidza

Katastrálne územie:                                            Valaská Belá

Parcelné čísla:				            18980

Číslo LV				             3708

Identifikačný kód stavby:		2511

Typ stavby:		Inžinierska stavba

Charakter stavby:	Trvalá stavba

  - Identifikačné údaje stavebníka

Objednávateľ, stavebník:	CIC Gapel s.r.o., Podzámocká 1580/18, 972 01 Bojnice

Vzťah k stavebným pozemkom:	Nájom

Vzťah k existujúcim stavbám:	Nájom

  - Identifikačné údaje projektanta

Autori projektu:		Ing. Vladimír Kmeť

ving s.r.o.,9.mája 14,97401 Banská Bystrica

Hlavný inžinier projektu:			             Ing. Vladimír Kmeť

Zodpovedný projektant:			             Ing. Vladimír Kmeť

Vypracoval:					Ing. Vladimír Kmeť, Bc. Miriam Sásová

Stupeň PD:   	Stavebný zámer

Termín začatia výstavby: 			08. 2026

Termín ukončenia výstavby:		             08. 2027

Lehota výstavby 				4-6 Mesiacov

- Základné údaje o stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

Projekt „Multifunkčné ihrisko - Dolinka “ je zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Valaská Belá. Parcela je momentálne nevyužívaná a zatrávnená. Hlavným cieľom projektu je doplniť nové športové vyžitie pre športovcov a obyvateľov obce. V súčasnosti je trávnatá plocha v zlom technickom stave je potrebná jej obnova.

  - a) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

SO 01.1 Multifunkčné ihrisko - 24,76 x 12,76 m so športoviskom pre futbal a volejbal, s oplotením mantinelmi a záchytnými sieťami. K vybaveniu ihriska patria futbalové bránky a stĺpiky pre volejbal. Vstup na ihrisko je navrhovaný cez dve bráničky, jedna na  dlhšej  strane a druhá na kratšej strane ihriska (podľa PD). Navrhuje sa aj LED osvetlenie v počte 4 ks.

SO 01.2  Vybavenie – v rámci vybavenia sa navrhuje workoutová plocha z EPDM a s workoutovou zostavou s plochou 31 m2, bezbariérové spevnené plochy zo zámkovej dlažby  s celkovou rozlohou 31 m2 a lavičky a kôš na separáciu odpadu. Rovnako sa navrhuje aj jedna bezbariérová toaleta.

  - b) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

Stavený objekt  bude prevádzkovaný obcou.

  - c) plošné, výškové a objemové výmery

Parcela č. 18980       	                                                                              662 m2

SO 01.1  Multifunkčné ihrisko                                  			 326 m2

Bezbariérové spevnené plochy                                  			 39 m2

Workout                                  			                                       31 m2

Celková zastavaná plocha						 396 m2

Výškové pomery stavby:

Plocha ihriska so spádom 0,5%			+ 0,000 m

Výška záchytných sietí				+ 4,050 m

  - d) jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby

# SO 01.1  MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Pred začatím výstavby nového multifunkčného ihriska je potrebné odstrániť skryvku ornice ktorá sa uloží na vhodnom mieste parcely a  vytvoriť drenážny systém. Plocha ihriska sa vydrenážuje a na plochu sa vytvoria štrkové podkladové vrstvy a zrealizuje nový športový povrch z Umelej trávy.

Rozmer celkovej spevnenej plochy je  24,76 x 12,76 m, pričom celková plocha ihriska vrátane bránkovísk je 326 m².

Na ihrisku budú vykreslené čiary pre športy:  futbal (biele čiary, hr. 50 mm) a volejbal (žlté čiary, hr. 50 mm ). Môže byť navrhnutá aj iná farebná alternatíva čiarovania.

Ihrisko bude ohraničené záchytnými sieťami, pozostávajúcim z mantinelov a záchytných sietí do výšky 3m nad mantinelovým systémom. Vstup na ihrisko je navrhovaný cez dve bráničky, jedna na  dlhšej  strane a druhá na kratšej strane ihriska (podľa PD).

Na ihrisku sa osadia futbalové bránky 2ks, hybridné stĺpiky pre uchytenie volejbalovej siete 2 ks.

V rámci projektu sa navrhuje sa aj LED osvetlenie v počte 4 ks na stĺpikoch s výškou 6 m.

Rozmer ihriska:					            24,76 x 12,76 m

Plocha ihriska :                          			            326 m2

Základové pätky oplotenia sú pôdorysných rozmerov Ø300mm (300x300mm), výšky 800mm pre stĺpiky oplotenia (vrátane vypustených bránok). Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -0,800m.

Základové pätky pre osadenie puzdier športového náradia (stĺpiky volejbal) sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky min. 1000mm. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky.

Základové pätky pre osadenie futbalových bránok sú rozmerov 300x500 mm. Sú realizované z prostého betónu B15-C12/15 v hĺbke 800 mm.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre učenie skladby základovej zeminy. Po výkopových prácach v prípade nestabilného podložia je potrebné zmeniť navrhnuté založenie jednotlivých konštrukcií ihriska.

Bezbarierovosť

Navrhované objekty sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z.z.

# SO 01.2  VYBAVENIE

WORKOUTOVÁ ZOSTAVA

Popis:

Zostava je určená pre street workout, fitness a freestyle. Skladá sa z hlavnej konštrukcie, ktorá sa skladá z horizontálneho rebríka na rúčkovanie so závesmi na gymnastické kruhy, dvoch klasických hrázd, trojice bradiel a pull - up balls hrazdy. V rámci doplnkov zostava obsahuje stupienok pre ľahší výstup na vyššie prvky. Tieto prvky poskytujú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky. Na svoje si prídu hlavne dospelí. Vďaka použitým materiálom má konštrukcia výbornú stabilitu. Vyrobené podľa normy STN EN 16630.

Typ produktu: Vonkajší prvok na cvičenie s vlastnou hmotnosťou.

Použitie: Vonkajšie posilňovacie zariadenie, silový, kondičný tréning. Určenie: Široká verejnosť, mládež od 15 rokov, dospelé osoby.

Rozmery konštrukcie: 3900 x 2700 x 2550 mm

Rozmery d. plochy: 7000 x 5700 mm / 39,9 m2

Maximálna výška pádu: 1400 mm

Použitý materiál: konštrukčná oceľ, plast

Povrchová úprava: vypaľovaný epoxid, prášková farba

Profil stĺpov: guľaté, 88,9 x 4 mm Profil hrázd, rebríkov: 33,7 x 3,2 mm

Profil bradiel: 42 x 4 mm Váha: 625 kg - 750 kg podľa typu kotvenia

Farebná škála: paleta RAL Norma: STN EN 166 30

Počet stanovíšť: 8

Kapacita: 9 osôb

Technický opis prvkov

Minimálne požiadavky:

• kompletné antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,

• oceľové stĺpy a bradlá s hrúbkou steny min. 4 mm,

• oceľové hrazdy s hrúbkou steny min. 3,2 mm,

• prvky sú spojené pomocou výškovo nastaviteľnej objímky, nie pevným zvarom,

• žiadne drevené časti konštrukcie,

• vyrobené podľa normy STN EN 16630:2015,

• pevné kotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky alebo platňu,  komaxitová povrchová úprava konštrukcie,

• na konštrukcii sú umiestnené QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov,

Stručný opis zostavy: horizontálny rebrík, 5 ks klasických hrázd v rôznych výškach, 2 ks krátkych hrázd, trojica vysokých bradiel, pull up balls, stupienok, vertikálny nameplate, a oporná stena nad bradlami.

Špecifikácia zostavy:

● 6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,

6 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 2550 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,

4 ks guľatých stĺpov - výška nad dopadovou plochou 1450 mm, priemer 88,9 mm, min. hrúbka steny 4 mm,

3 ks vysokých bradiel – výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1700 mm, vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm, priemer 42 mm, min. hrúbka steny 4 mm,

1 ks horizontálny rebrík - výška nad dopadovou plochou 2400 mm, šírka 1100 mm, dĺžka 1200 mm, priemer hrázd 33,7 mm, priemer priečok 42 mm,

1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2200 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,

1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 2000 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,

1 ks hrazda - výška nad dopadovou plochou 1300 mm, dĺžka 1100 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm,

2 ks krátka hrazda - výška nad dopadovou plochou 1200 a 1100 mm, dĺžka 450 a 550 mm, priemer 33,7 mm, min. hrúbka steny 3,2 mm.

1 ks “pull up ball” hrazda - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, priemer hrazdy 33,7 mm, priemer gúľ 80 a 100 mm, hrúbka steny 3,2 mm,

1 ks oporná stena nad bradlami pre tréning stojky - výška nad dopadovou plochou 2300 mm, dĺžka 1100 mm, výška 250 mm, HDPE plast,

1 ks vertikálny nameplate - výška nad dopadovou plochou 1800 mm, povrch je odolný HDPE plast,

1 ks stupienok - výška nad dopadovou plochou 350 mm, odolný plast HDPE.

V rámci objektu sú navrhované aj  bezbariérové spevnené plochy.

Plocha je navrhovaná zo zámkovej dlažby, v priečnom sklone 2%, v šírke 1500 a 2000 mm. Obslužna bezbariérová plocha vedie pozdĺžne popri workoute a je bezbarierovo napojená na chodník a komunikáciu. Plocha bude vydláždená betónovou dlažbou, v skladbe bez zaťaženia pohybom automobilov, teda je  navrhnutá ako pochôdzna s betónovou dlažbou.

Skladba konštrukčných vrstiev bezbariérovej spevnenej plochy s vylúčenou dopravou (nepojazdného):

- zámková dlažba					 60mm

- štrkodrvina fr. 4-8mm					 40mm

- štrkodrvina fr. 0-63mm					150mm

spolu							240mm

Celková plocha		39 m²

Farebné riešenie plochy: plochy nepojazdné sú navrhnuté s dlažbou pieskovej farby.

Plochy sú po bokoch lemované betónovými záhradnými obrubníkmi z betónu hr. 50 mm s betónový lôžkom so skosenými hranami. Betón C12/15.

Objekt toalety má rozmer 2000x2000x2820 mm, pričom v spodnej časti je navrhovaný septický tank a vo vrchnej časti je navrhovaný tank na vodu. Objekt má prípravu na fotovoltaický systém alebo sa môže pripojiť priamo na elektriku.

Technické parametre bezbariérovej toalety sú uvedené v prílohe č.1 správ

KÔŠ NA SEPARÁCIU ODPADU

Trojitý celooceľový odpadkový kôš, voliteľne s vekom, objem nádob 2 × 32 l a 1 × 55 l

Charakter konštrukcie: zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu.
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je pokrytá ochrannou vrstvou zinku a práškovo lakovaná.
Kostra a obloženie: výrez zo zváraného oceľového plechu.
Voliteľný predný kryt: ohýbaný pozinkovaný oceľový plech.

Vnútorné nádoby: ohýbaný pozinkovaný oceľový plech, objem 2 × 32 l a 1 × 55 l.
Farby: odtiene polyesterových práškových farieb s jemnou matnou štruktúrouIné odtiene RAL

Kotvenie:kotvenie do chodníka alebo do zhutnenej pôdy do betónového základu pomocou závitových tyčí.

Kotvenie:kotvenie do chodníka alebo do zhutnenej pôdy do betónového základu pomocou závitových tyčí.

Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa špecifikácií výrobcu, inak hrozí riziko prevrátenia výrobku pri neopatrnom používaní, za ktoré výrobca nezodpovedá.
Hmotnosť: CS350 90 kg

VONKAJŠIA LAVIČKA

spája moderný vzhľad s vysokou odolnosťou. Oceľová pozinkovaná konštrukcia s práškovým lakovaním a sedadlo z kvalitných drevoplastových dosiek zaisťuje dlhú životnosť aj pri náročnom vonkajšom použití. Vďaka možnosti kotvenia k zemi, nosnosti 300 kg je lavička ideálnou voľbou pre verejné priestranstvo, parky aj súkromné ​​záhrady.

-	oceľová pozinkovaná konštrukcia podnože s práškovým lakovaním

-	sedadlo z drevoplastových dosiek

-	celkové rozmery (V x Š x H): 455 x 1500 x 390 mm

-	vhodná na vonkajšie použitie

-	maximálna nosnosť 300 kg

-	možnosť kotvenia k zemi

-	hmotnosť 12,2 kg

-	2 ks

  - e) opis napojenia stavby na siete technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny

Pripojenie na elektrickú energiu je navrhnuté z existujúceho rozvádzača RE, ktorý

rieši samostatná projektová dokumentácia. Napojenie je navrhnuté káblom CYKY-J 3x6mm2

dl. Cca 50m (dĺžku premerať) do rozvádzača Ro montovanej na stĺpiku S1 prípadne priamo

na stĺpe V.O. Na výstupe v exist. rozvádzači RE v neplombovanej časti je kábel istený

ističom 1B25A a na konci zaústený do rozv. Ro na hl. Vypínač 25A. Prívod káblom CYKY-J

3Cx6mm2 sa ukončí v rozvádzači Ro s uzamykateľným spínačom a odtiaľ zemou k stožiaru

osvetlenia multifunkčného ihriska.

  - f) popis dopravného pripojenia stavby na dopravné vybavenie územia

Napojenie na dopravné pripojenie je existujúcej komunikácie.

- Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

  - a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

Parcela patrí do funkčnej plochy obytné územie ( individuálna bytová výstavba)

Funkčné plochy - obytné územia – určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia napr. garáže stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhrady, detské ihriská a pod., využitím disponibilných území v rámci zastavaného územia obce, v rámci existujúcej zástavby dostavbou prielúk, a intenzifikáciou, využitím formy prístavieb a nadstavieb ako aj a mimo zastavaného územia na navrhovaných rozvojových plochách. Vymedzené funkčné územia sú určené pre individuálne a hromadné formy bývania. (ich určenie je predmetom regulatívov)

  - b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

V rámci navrhovaných plôch je súlad so  záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

- Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

  - Popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

Stavba nemá zásadný vplyv na životné prostredie, nie sú evidované ochranné pásma sieti ani pamiatkovej rezervácie (zóny)

  - Údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby – projektu bude realizované v súlade s platnou legislatívou a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365 z 01. januára 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR č. 365 z 5 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme odpad do skupín, pričom skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade z demolácií.

Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie je vyčlenený priestor na vonkajších plochách na parcele stavebníka. Vzniknutý stavebný odpad sa použije z väčšej časti ako stavebný materiál pri prácach spojený s výstavbou prípadne sa odvezie na skládku odpadov:

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) – 577,0 t – odpad z výkopu

Nakladanie	- 		D1,R12,

15 01 	OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

15 01 01 	Obaly z papiera a lepenky O 0,02t

Nakladanie	-		R3

15 01 02 	Obaly z plastov, O 0,02t

Nakladanie	-		R3

Všetky množstvá odpadov sú určené odhadom, investor s dodávateľom prác sú povinný vykázať skutočné množstvá odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác.

Dodávateľ stavebných prác vytriedi odpad podľa zložiek, zabezpečí ich zhodnotenie a zneškodnenie, v spolupráci s investorom predloží evidenciu odpadov a doklady preukazujúce ich zhodnotenie prípadne zneškodnenie.

Počas realizácie stavby sa nebude nakladať s nebezpečným odpadom. Komunálne odpady, ktoré budú vznikať počas stavebných prác budú vytriedené a zhodnotené prípadne zneškodnené v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Odvoz sute a stavebného odpadu a následne jeho likvidáciu bude zabezpečovať vybraný dodávateľ stavby.

| Zhodnocovanie odpadu |  |
| --- | --- |
|  | R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom |
|  | R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel |
|  | R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) |
|  | R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín |
|  | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov |
|  | R6 Regenerácia kyselín a zásad |
|  | R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia |
|  | R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov |
|  | R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie |
|  | R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia |
|  | R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 |
|  | R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d) |
|  | R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)e) Zneškodňovanie odpadu D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).. D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).. D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).. D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).. D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia).. D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.. D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.. D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.. D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia).. D10 Spaľovanie na pevnine.. D11 Spaľovanie na mori. (*). D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).. D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**). D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.. D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). (***). |

V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie odovzdá sa zneškodňovanie firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností. Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku pre odpady nie nebezpečné (O - ostatným) odpadom. Zneškodnenie ostatných odpadov bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov.

Zemina

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby – vznikne pri výkope ryhy, jamy. Zemina bude využitá na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste ich vzniku. Jedná sa o nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác. Materiál sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby sa budú priebežne odvážať na riadenú skládku pre odpad nie nebezpečný.

Odpady, ktoré vzniknú počas užívania stavby

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný - zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, - užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, - ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Miesto na zber komunálnych odpadov

Objekt bude vybavený v súlade s regulačnými prvkami a zastavovacími podmienkami pre bývanie čisté vo vzťahu k zneškodňovaniu komunálnych odpadov miestom, kde budú tieto odpady zhromažďované v súlade s VZN mesta. Miesto zberu komunálnych odpadov bude umiestnené v juho-západnej strane na pozemku stavebníka, prístupné z miestnej komunikácie.

UPOZORNENIE

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.

Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.

Technické detaily budú vyhotovené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Táto dokumentácia slúži na vybavenie potrebných povolení a neslúži na realizáciu stavby.

Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií.

V čase spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii údaje o hydrogeologických pomeroch na danom pozemku, preto vychádzame zo štandardných podmienok zakladania.

V Banskej Bystrici       01.2026

- Príloha č.1

Rozmer:  2000x2150x2820 mm (DxŠxV)			1,00 ks

Technicky Popis

Konštrukcia 3 mm

Oceľová konštrukcia zváraná pod odborným dohľadom z dutých a valcovaných profilov,

samonosná. Hrúbka ocele 3 mm. Opatrená antikoróznym základným náterom a

vrchnou krycou polyuretánovou farbou. Strecha je vybavená odvodňovacím systémom z

PVC zvodov, umiestnených v rohoch modulu.

Farba rámu (RAL 9010)

Podlaha

Podlaha - CETRIS

Slepá podlaha: 0,5 mm pozinkovaný trapézový plech T8 prinitovaný k podlahovým

priečnym nosníkom

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana

Podlahová doska: 20 mm CETRIS

Povolené zaťaženie podlahy: 2.500N/m2

Minerálna Vata (100 mm)

Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

PVC - Svetlo šede

2,5 mm PVC - Svetlo šede

Strop

Strop – Laminovaná drevotrieska

Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný trapézový plech T35, odvetraný, priskrutkovaný ku

strešnej konštrukcii

Polopriepustná: 0,2 mm polopriepustná fólia

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia

Interiérová úprava: 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

Povolené zaťaženie strechy: 1.500N/m2

Mineralna Vata (100 mm)

Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Steny

Fasada - Plech T8 2510 mm (2820 mm) (RAL 9010)

Exteriér: 0,5 mm trapézový plech T8

Stena 2820 mm – Minerálna vata (100 mm)

Paropriepustna folia

Minerálna vata, trieda horľavosti A1 (U = 0,038 W/m.K)

Vkladaná do oceľovej konštrukcie z pozinkovaného plechu

Interiér – Laminovaná DTD (2820 mm)

Parozábrana: 0,2 mm parozábrana - polyetylénová fólia

Interiérová úprava : 10 mm laminovaná drevotriesková doska, biela

Vybavenie

Dvere 1000x1970 RAL 9006 (Farba: biela)

Jednokrídlové protipožiarne R30, kovové, zateplené, kľučka + FAB zámok

Okno PVC 600x600 2S - OS (Farba: biela)

Plastové, jednodielne, otváravo-sklopné, dvojsklo (mliečne), kľučka, montáž, parapet

Elektroinštalácia

El. Vstup/Vystúp Zásuvka 380V 1,00 ks

El. Rozvadzač Štandard 1,00 ks

El. Zásuvka 230V 1,00 ks

El. Vypinač č.1 1,00 ks

El. svetlo LED 8W 1,00 ks

Sanitárne vybavenie (viditeľný vodovod)

Inštalácia sanitárneho zariadenia 2,00 ks

WC kombi - imobilný

keramické, komplet, pevne madlo 1ks, sklopné madlo 1ks

Umývadlo pre imobilných

keramické, batéria, madlo 2 ks

Madlo - imobilný

pevne + sklopné madlo ~600 mm

Zrkadlo

Plošina – Oceľová rampa v sklone

Septický tank 2000x2000x700mm, umiestnený pod kontajnerom

Tank na vodu umiestnenie strop (exteriér alebo interiér)